报价单
	报价单位
	
	报价时间
	  年   月  日

	项目
	永春县五里街中心幼儿园结构优化与质量提升包3采购项目
	报价人

及联系电话
	

	采购标的
	总价（万元）

	结构优化与质量提升包3
	 

	报价单位经办人签名：

报价单位（盖章）：




注：

1、报价时应附详细报价清单，详细报价清单中至少应包括单价、合价、总价，格式自拟。

2、报价人的报价默认包含一切税金、货物供应、技术资料费、包装、运输、装车、保险、卸货、安装调试、验收、检验、质保维保服务等一切费用。

	永春县五里街中心幼儿园结构优化与质量提升包3采购项目方案
	

	序号
	品类
	参数
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	校园进出管理系统
	刷卡机系统：单台主箱尺寸:110*100*20cm、3台主箱+1台副箱组成3个通道，闸机介绍:一套控制元器件和系统，控制闸机一侧的通道的开闭，可搭配或配对使用。智能摆闸将液晶屏幕、摄像头、机械、电子、微处理器控制及各种读写凎楼技术有机地融为一体,对外采用标准的电气接口，能方便对磁卡、条码卡、ID卡和IC卡等读写设备进行系统集成。为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又杜绝了非法人员进出:本系统还专门设计了满足消防要求的功能，以便在紧急情况下，通道畅通，保证人员顺利疏散。操作系统:Android机械功能:1、断电自动打开,来电自检并自动恢复在加锁状态;2、门禁开闭时间可根据实际需要进行调节。3、具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行，且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定:4、具有自动复位功能。当读有效卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定;5、具有485远距离控制开闸与关闸功能以满足用户的特殊需求及消防安全要求;防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死:6、摆臂的驱动力不大，不会打伤进出者，并且有机械过载保护功能，摆臂在复位的过程中遇阻达一定时间时，电机会自动停转，等人或障碍物移开后摆才继续摆到指令位置;7、具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理;8、具有明确的通行方向指示功能，以直观的LED灯组通行者指示可以通行还是禁止通行;9、具有读卡带记忆和不带记忆功能，用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定;10、整个系统运行平稳噪音小
                                             
 
	套
	1
	
	

	2
	身高体重仪
	立式台面全自动测高称重机构,具备彩色TFT液晶显示仪表可显示汉字曲线（非单色屏），对所测身高体重可按WHO/中国标准评价，全屏清晰显示；
基本参数：（1）.身高测量范围：80-150cm 精度为： ±1mm；
（2).电子秤称量范围为0－60kg 称重精度：±0.05kg, 并有：去皮、置零、校秤、修改、自动锁定重量的功能；
（3).可按机内置WHO(2006年)和中国(2022年)5级/6级评价标准选择使用，显示年龄别身高体重、等级和营养评价；
（4).可通过无线遥控对检测仪器进行操作；
（5).可语音播报；
（6).可选配打印机；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
（8).可测量儿童的坐高值；
（9).标准RS-232接口，可PC微机联机组网管理；
（10).电源：交流输入220V，50Hz；
	台
	1
	
	

	3
	紫外线灯更换
	灯管参数：电压220V，功率20W，采用高品质石英灯管，灯管长度589mm
	支
	162
	
	

	4
	电视机
	基本参数：屏幕尺寸(英寸) :75 ，能效等级 : 二级，网络功能 :有线+无线， 屏幕分辨率 : 超高清4K，节能产品。  其它参数 观看距离 : 3.5-4米，动态对比度 :50000：1，  亮度 : 300-500尼特，响应速度 : 8ms，输入/输出 :2*HDMI2.0，1×网络接口,2*USB,1*同轴， 功率 : 质保期限 : 一年
	台
	3
	
	

	5
	空调机
	3匹机，1、基本参数：‌3匹变频冷暖机型，适用面积30-50㎡，APF能效比≥4.19（二级能效），支持APP/遥控双操控。‌‌
‌2、性能指标‌：制冷量≥7290W/制热量9800W，内机噪音最低34dB(A)，采用R32环保冷媒，含6年质保服务。‌‌
3、‌外观设计‌：立柜式造型（内机尺寸≥506×1765×302mm），白色ABS塑料面板，支持上下左右扫风模式。‌‌
‌1.5匹机
‌基本参数： 能效等级‌：一级能效。‌制冷制热能力‌：制冷量3500-3510瓦，制热量5000瓦，适用面积20-50平方米，‌能效比‌：≥5.28，循环风量‌：700立方米/小时 ‌
‌噪音控制‌：室内机低风档≤17分贝(A)，室内机高风档≤37分贝(A)，室外机≤51分贝(A) ‌具有高频速冷技术‌：开机即可实现快速降温、‌电辅加热功能‌：支持低温环境制热
‌智能控制‌：支持遥控操作
	
	3匹5台、1.5匹3台
	
	

	6
	计算机
	1、基本要求：CPU和操作系统必须通过安全可靠等级测评；
2、处理器：处理器国产X86架构处理器，核心数≥8核，主频≥2.7GHz，二级缓存≥8MB；
3、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
4、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD+1T机械硬盘；
5、显卡：≥高性能集成显卡；
6、网卡声卡：集成千兆网卡和声卡，标配5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）；
7、键鼠：USB键盘鼠标（标配键盘开机功能）；
8、接口：PCIE插槽数量≥3个；前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；
9、显示器：≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥1000:1，视频接口VGA+HDMI；
10、机箱：≥13.6L，支持侧板挂环锁、Kensington锁。
11、电源：电源功率≤180W，拒绝高功耗电源；电源通过80PLUS认证；
12、售后：针对产品提供原厂三年质保，提供专业的7*24h远程服务支持，原厂原包装，否则拒收
为了保证服务质量，服务管理软件需具备以下功能：
（1）故障问题报修人员可以基于微信扫码进行故障报修，并且后台系统可配置自动派单给工程师；
（2）支持管理后台创建工程师账号，并且具备手机端接单进行服务流程响应，服务全流程通过微信进行工单提醒，完成工单支持服务；
（3）对工单进行全流程管理，支持系统自动生成预警；
（4）支持管理后台创建定期巡检计划，可根据运维服务要求，生成巡检任务下发给工程师，巡检可上传关联巡检报告。                                                                                      
	台
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	双面激光打印机
	基本参数： 自动双面功能  耗材类型 鼓粉分离 打印参数： 打印类型 黑白激光 最大打印幅面 A4 黑白打印速度(页/分钟 ppm) 30 纸盒容量 250 打印分辨率 600x600dpi 扫描复印参数  单面扫描  扫描方式 CIS 最大扫描幅面(稿台) A4 最大扫描幅面(输稿器) A4 复印速度 30 复印分辨率 600×600dpi 扫描分辨率(垂直) 600 扫描分辨率(水平) 2160 其它参数  功能配置 标配自动输稿器，端口 USB 内存容量 32MB 带有线网卡， 节能产品。 提供一年质保期限
	台
	2
	
	

	8
	高拍仪
	硬件性能要求：
1、像素：≥1600 万；1080P动态视频预览达到30帧/秒；清晰度：≥1800线（中心线）；整机数字变焦：≥12倍。

2、整机采用高清摄像头设计，分辨率≥4624*3468；设备平均无故障时间≥100000小时。
3、托板结构设计：采用单板结构，托板尺寸≥A4规格,托板平整无接缝, 承托稳定。
4、托板的所有边角均采用圆弧倒角设计，承托A4幅面材料时，托板最外围边角的厚度不小于10mm，且边角的倒角直径不小于18mm。
5、拍摄幅面：A4或以上，自动白平衡，自动色彩补偿；图像色彩：24位或以上，输出格式：图片JPG，视频MP4。
6、接口：到少1路USB接口；按键：整机至少1个物理按键，光源补偿：LED补光灯。整机内置高灵敏度麦克风，满足教学录制需求。
7、外观材质：采用ABS材质；收拢后厚度≤7cm；安装方式：壁挂和台式两种安装方式；电源：5V USB低压供电，无需外接电源，USB线采用分离式设计。
二、软件功能要求：
1、根据教学语言环境可设置中、英文切换。
2、展台软件启动后自动弹出手势操作提醒，并在一段时间后自动关闭。
3、使用过程中可通过两指进行缩放，单指移动画面。
4、支持对比联动功能，选择对比图片中的任意一张进行旋转、移动、放大其余图片也同时完成该操作。
5、支持六张图片同屏对比，每张图片独立批注，不可跨区域批注，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作。
6、为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据的实际使用需求开启或关闭。
7、可通过屏幕左下画面缩略图，在展示画面放大的情况下，显示当前画面所在位置，实现鸟瞰功能。
8、可对展台性能进行检测，包含但不限于硬件连线连接情况与摄像头占用情况。
	台
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	智能交互平板
	一、硬件规格
1.智能交互平板显示尺寸≧75英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控；
2.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度；
3.为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），2路前置USB3.0接口，整机标配VGA输入接口≥1路；
4.交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等；
5.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置中文按键不少于7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且均不能支持自定义功能；
6.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持无线设备同时连接数量≥32个
7.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；
8.前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，开合角度≥100°，盖板高度不少于4cm；
9.采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W
10.内置一体化摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W， 可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，默认支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；
11.智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可双侧显示；快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面等常教学常用按键；
12.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用；
13.智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细
14.智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，并有配有中文标识
15.本地白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写；
16.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节
17.智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%
18.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程；
19.具备ECO光感模块，在关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔
20.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单； 无需切换系统，可快速调节系统的设置；
二、内置电脑
1.采用通用接口,易拆卸维修。2.CPU采用高性能国产芯片，主频≥2.7GHz;3.内存≥8G DDR4；4.硬盘≥256G SSD；5.整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；
6.OPS具备独立复位按键。
	台
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


